СОВЕТ АКШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

от 23 марта 2026 года                                                                                      № 21

с.Акша

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Акшинского муниципального округа Забайкальского края

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Акшинского муниципального округа Забайкальского края, Совет Акшинского муниципального округа Забайкальского края РЕШИЛ:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Акшинского муниципального округа Забайкальского края (прилагаются);

2. Настоящее решение обнародовать на стенде в помещении администрации Акшинского муниципального округа, а также опубликовать на официальном сайте Акшинского муниципального округа Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: https://akshin.75.ru/;

3. Утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования Акшинского муниципального округа Забайкальского края разместить в федеральной государственной информационной системе территориального планирования;

Глава Акшинского муниципального округа

Забайкальского края                                             			     П. М. Капустин

Председатель Совета Акшинского

муниципального округа Забайкальского края                       М.Ю. Вологдина

Приложение

к решению Совета Акшинского

муниципального округа Забайкальского края

от «23» марта  2026 г. №21

Местные нормативы градостроительного проектирования Акшинского муниципального округа Забайкальского края

## Раздел 1. Основная часть – расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Акшинского муниципального округа объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

### 1.1. Общие положения

1.1.1. Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования Акшинского муниципального округа Забайкальского края (далее также - МНГП КМО) разработаны в целях реализации полномочий органов местного самоуправления Акшинского муниципального округа Забайкальского края в сфере градостроительной деятельности.

1.1.2. Местные нормативы градостроительного проектирования – совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – Градостроительный кодекс) в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории.

1.1.3. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального округа устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения муниципального округа населения муниципального округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа.

1.1.4. Объектами местного значения муниципального округа являются объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления муниципального округа полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Забайкальского края, уставом муниципального округа и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального округа.

1.1.5. МНГП КМО разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Забайкальского края и муниципальными правовыми актами Акшинского муниципального округа. При установлении значений расчетных показателей в местных нормативах использованы региональные нормативы градостроительного проектирования Забайкальского края, утвержденные постановлением Правительства Забайкальского края от 11 июля 2017 г. № 273 в ред. от 1 апреля 2025 г.

1.1.6. При разработке МНГП КМО были использованы Методические рекомендации по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 февраля 2021 г. № 71, отраслевые методические рекомендации федеральных органов исполнительной власти по планированию развития сети инфраструктурных объектов, регламентирующих общие правила расчета нормативов ресурсной обеспеченности населения объектами.

1.1.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения являются количественной характеристикой системы указанных объектов и выражены в виде:

– удельной мощности какого-либо вида инфраструктуры, приходящейся на единицу населения или единицу площади; в отдельных случаях показатель обеспеченности населения объектами выражен отношением количества объектов определенного типа к территории муниципального округа;

– удельного размера земельного участка, приходящегося на единицу мощности объекта определенного вида;

– интенсивности использования территории.

1.1.8. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения являются пространственной характеристикой системы указанных объектов и выражены в виде пешеходной и транспортной доступности.

Значения расчетных показателей установлены с учетом фактической доступности и уровня обеспеченности населения инфраструктурными объектами.

Дифференцированный подход к нормированию значений расчетных показателей на территории муниципального округа базируется на принципах дифференциации, принятых в региональных нормативах градостроительного проектирования Забайкальского края.

1.1.9. МНГП КМО включают в себя:

– основную часть, устанавливающую расчетные показатели, предусмотренные частями 4, 4.1 статьи 29.2 Градостроительного кодекса (Раздел 1);

– материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования (Раздел 2);

– правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования (Раздел 3).

Понятия и термины приведены в Приложении № 1.

Перечень нормативных правовых актов, использованных при разработке местных нормативов, приведен в Приложении № 2.

### 1.2.  Объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

1.2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения принимаются в соответствии с нормативами, установленными приказами Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края:

- от 31 мая 2017 г. № 66-НПА «Об утверждении нормативов потребления электрической энергии при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме на территории Забайкальского края»;

- от 3 июня 2022 г. № 118-НПА «Об утверждении единых нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на территории некоторых муниципальных образований и межселенной территории Забайкальского края»;

- от 1 ноября 2013 г. № 392 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в жилых помещениях на территории Забайкальского края».

1.2.2. Планирование и проектирование газоснабжения населения Акшинского муниципального округа следует осуществлять в соответствии с региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Забайкальского края, утвержденной постановлением Правительство Забайкальского края от 29 января 2021 г. № 9.

### 1.3. Автомобильные дороги местного значения в границах муниципального округа, автомобильные стоянки

1.3.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области автомобильных дорог местного значения и транспортного обслуживания населения приведены в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1

| № п/п | Наименование объекта | Тип расчетного показателя | Содержание и значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автомобильные дороги местного значения | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Протяженность автомобильных дорог местного значения в границах муниципального округа – 215,1 км, из них с твердым покрытием – 131,5 км. Общая протяженность улиц, проездов, набережных в населенных пунктах – 167,4 км. |
| 2. | Автозаправочные станции, расположенные на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество автозаправочной станцией, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования – 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей |
| 3. | Станции технического обслуживания автомобилей | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество станций технического обслуживания – 1 пост на 200 легковых автомобилей |
| 4. | Транспортное обслуживания населения | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество автостанций на муниципальный округ – 1 ед. Количество остановочных павильонов не устанавливается. |
| Примечания: - При проектировании сети велокоммуникаций следует руководствоваться СП 42.13330.2016 , СП 396.1325800.2018 и Методическими рекомендациями по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской Федерации, согласованными Министерством транспорта Российской Федерации 24 июля 2018 г., а также РНГП ЗК (пункты 4.17- 4.20). - Требования к размещению и оборудованию остановочных пунктов школьных автобусов определяются в соответствии с пунктом 10.5 СП 42.13330-2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. - Остановки общественного транспорта размещаются согласно требованиям распоряжения Минтранса России от 31.01.2017 № НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом». |  |  |  |

1.3.2. Минимальное обеспечение местами для хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, следует предусматривать равным 100 % соответствующего расчетного числа автомобилей. Расчетное число автомобилей определяется исходя из расчетного уровня автомобилизации 400 автомобилей на 1000 жителей.

1.3.3. В зонах индивидуальной жилой застройки стоянки для хранения индивидуальных автомобилей следует предусматривать в пределах земельных участков их правообладателей.

1.3.4. Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности стоянок хранения легковых автомобилей жителей многоквартирных жилых домов от мест жительства их владельцев принимается 800 м.

1.3.5. Расчетные показатели обеспеченности приобъектными стоянками легковых автомобилей у отдельно стоящих объектов капитального строительства местного значения, на рекреационных территориях и территориальной доступности таких стоянок принимаются в соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2016 и таблицей 9 РНГП ЗК.

1.3.6. Площадь стоянок легковых автомобилей принимается из расчета 25 м2 на одно место.

### 1.4 Объекты в области образования

1.4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области образования и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, представлены в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1

| № п/п | Наименование объекта | Тип расчетного показателя | Содержание и значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дошкольные образовательные организации | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество мест на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет – 85 мест, из них общего типа - 70%, специализированного - 30%, в т.ч. оздоровительного - 12%. Размер земельного участка дошкольной образовательной организации на 1 место при вместимости до 100 мест – 44 м2, свыше 100 – 38 м2. Размер групповой площадки на 1 место для детей ясельного возраста – 7,0 м2. |
|  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность – 500 м. |
| 2. | Общеобразовательные организации | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество мест на 100 детей в возрасте от 7 до 16 лет (1-9 классы) – 100 мест. Количество мест на 100 детей в возрасте от 16 до 18 лет (10-11 классы) – 75 мест. Доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в одну смену – 100%. Размер земельного участка на 1 место при вместимости организации свыше 30 до 170 - 80 м2; свыше 170 до 340 - 55 м2; свыше 340 до 510 - 40 м2; свыше 510 до 660 - 35 м2; свыше 660 до 1000 - 28 м2 |
|  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность – 1000 м |
| 3. | Организации дополнительного образования | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество мест на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет – 75 мест. |
|  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность для административного центра муниципального округа – 2000 м. Транспортная доступность для иных сельских населенных пунктов – 1 час. |
| Примечания: 1. Для общеобразовательных организаций предусматривается организация доступности к объектам путем создания маршрутов движения школьных автобусов. Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся общеобразовательных учреждений, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. Максимально допустимый подход учащихся к месту сбора на остановке принимается 500 м. 2. В сельских населенных пунктах с численностью населения до 1000 человек целесообразно размещать комплексы социальных учреждений, в состав которых могут входить дошкольные образовательные организации, организации начального общего образования, организации дополнительного образования, учреждения культуры и искусства, здравоохранения и т.д. 3. Организации, реализующие программы дополнительного образования детей, могут быть размещены в составе общеобразовательных организаций и при них. |  |  |  |

### 1.5. Объекты физической культуры, школьного спорта и массового спорта

1.5.1. Расчетные показатели объектов физической культуры и массового спорта приведены в таблице 1.5.1.

Таблица 1.5.1

| № п/п | Наименование объекта | Тип расчетного показателя | Содержание и значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты физической культуры и спорта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Площадь территории для размещения объектов на 1000 жителей – 0,7 га |
| 2. | Детско-юношеские спортивные школы (включая филиалы) | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество детско-юношеских спортивных школ – 1 ед. |
|  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность для административного центра муниципального округа – 45 мин. Транспортная доступность для иных сельских населенных пунктов – 1 часа. |
| 3. | Плоскостные спортивные сооружения | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество плоскостных спортивных сооружений на муниципальный округ – 9 ед. |
|  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность для населенного пункта по месту расположения объекта – 20 мин. Транспортная доступность для иных населенных пунктов 20 мин. |
| 4. | Физкультурно-спортивные залы | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество физкультурно-спортивных залов на муниципальный округ – 11 ед. Обеспеченность площадью пола на 1 тыс. чел. – 60 м2 |
|  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность – 20 мин. Транспортная доступность для сельских населенных пунктов, в которых нет указанных объектов – 20 мин. |
| 5. | Объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальные спортивные игровые площадки, дистанции, велодорожки, споты, площадки с тренажерами, сезонные катки | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество объектов на муниципальный округ – 19 ед. Площадь площадок на 1 тыс. чел. – 500 м2 |
|  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность – 1000 м |
| Примечания: 1. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования рекомендуется объединять со спортивными объектами школ, учреждений отдыха и культуры. 2. Расчет единовременной пропускной способности объектов спорта (планово-расчетный показатель количества занимающихся на спортивных сооружениях различных видов) проводиться в соответствии с РНГП ЗК и приказом Министерством спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 г. № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта» . 3. При формировании новых объектов необходимо предусматривать среднюю техническую загруженность объекта спорта на уровне 0,7 (коэффициент загруженности – 70%). |  |  |  |

1.5.2. Рекомендуемые для размещения на территории населенных пунктов объекты спортивной инфраструктуры приведены в таблице 1.5.2.

Таблица 1.5.2

| Категория населенного пункта | Объекты спортивной инфраструктуры |
| --- | --- |
| Населенные пункты от 50 до 500 человек | Универсальные игровые спортивные площадки (25×15 м); малые спортивные площадки, в том числе для занятий воздушной силовой атлетикой – воркаут (8×5 м); объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом; спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте. |
| Населенные пункты от 500 до 5000 человек (с. Акша, с. Нарасун, с. Урейск, с. Могойтуй) | Универсальные игровые спортивные площадки (25×15 м); малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой – воркаут (8×5 м); физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа; спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте (универсальный игровой зал с площадками для мини-футбола – 42×25 м и для баскетбола/ волейбола 28×15 м); объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом. |

### 1.6. Объекты гражданской обороны, необходимые для организации и осуществления мероприятий по защите населения и территории муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1.6.1. Регламентация состава, параметров, правил размещения и использования объектов, необходимых для обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального округа, для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального округа, а также для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, относится к компетенции федеральных органов власти, поэтому обеспеченность и доступности для населения таких объектов в местных нормативах градостроительного проектирования не устанавливается.

### 1.7. Объекты в области культуры и искусства

1.7.1. Расчетные показатели объектов в области культуры и искусства приведены в таблице 1.7.1.

Таблица 1.7.1

| № п/п | Наименование объекта | Тип расчетного показателя | Содержание и значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Детская библиотека Общедоступная библиотека с детским отделением, ее филиалы | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество детских библиотек на муниципальный округ – 1 ед. Количество общедоступных библиотек (с филиалами) на муниципальный округ– 14 ед. |
|  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность для административного центра муниципального округа – 45 мин. Транспортная доступность для иных сельских населенных пунктов 20 мин. |
| 2. | Музей | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество музеев на муниципальный округ 1 ед. |
|  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность – 1 часа. |
| 3. | Учреждение клубного типа (дом культуры) | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество объектов на муниципальный округ – 14 ед. Количество посадочных мест на 1 тыс. чел. – 80 ед. |
|  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность – 20 мин. |
| Примечания: - В составе окружного дома культуры следует размещать объекты для развития местного традиционного народного художественного творчества. - В целях обеспечения доступности объектов культуры возможны различные варианты размещения: отдельно-стоящие, встроенные или пристроенные объекты культуры в составе жилых зон и отдельно стоящие объекты культуры в составе общественных и рекреационных зон. |  |  |  |

1.7.2. Расчетные показатели обеспеченности и доступности объектов культурного наследия местного значения не устанавливаются.

### 1.8. Объекты рекреации, массового отдыха жителей и туризма

1.8.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов рекреации, массового отдыха жителей и туризма приведены в таблице 1.8.1.

Таблица 1.8.1

| № п/п | Наименование объекта | Тип расчетного показателя | Содержание и значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Озелененные территории общего пользования (парк, сад, сквер, бульвар, набережная) | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Площадь озелененной территории общего пользования на 1 жителя – 12 м2 |
|  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность 2000 м |
| 2. | Зоны массового кратковременного отдыха | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Площадь территории объекта на одного посетителя 500 м2, в том числе интенсивно используемая часть для активных видов отдыха 100 м2 |
|  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность 30 мин. |
| 3. | Пляжи | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Площадь территории пляжа на одного посетителя – 8 м2, для детей – 5 м2. Протяженность береговой полосы пляжа на одного посетителя – 0,25 м |
|  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность 30 мин. |
| 4. | Коллективные средства размещения | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество объектов – 2 ед. |
|  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность – 1 часа. |
| Примечание - В сельских населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, прибрежных зонах крупных рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать на 20 %. |  |  |  |

### 1.9. Объекты, предназначенные для накопления, сбора, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

1.9.1. Нормативные показатели накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) в год для населения на территории муниципального округа приведены в таблице 1.9.1.

Таблица 1.9.1

| Показатели накопления ТКО | Значения показателей |  |
| --- | --- | --- |
|  | в многоквартирных домах | в индивидуальных жилых домах |
| Объем ТКО на человека в год, м3/чел. | 1,9742 | 1,3726 |

1.9.2. Количество площадок для установки контейнеров в населенных пунктах определяется по действующему реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Акшинского муниципального округа, утвержденному. администрацией Акшинского муниципального округа. Пешеходная доступность площадок не более 100 м от жилого дома.

### 1.10. Объекты ритуальных услуг и мест захоронения

1.10.1. Расчетные показатели объектов ритуальных услуг и мест захоронения приведены в таблице 1.10.1.

Таблица 1.10.1

| Наименование объекта | Тип расчетного показателя | Содержание и значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Предприятия ритуальных услуг и места захоронения | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Специализированная служба по вопросам похоронного дела– 1 ед. на муниципальный округ. Площадь земельного участка на 1000 чел. – 0,24 га |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не устанавливается |
| Примечание - Размер земельного участка для кладбища не может превышать 40 га. |  |  |

### 1.11. Объекты, предназначенные для обеспечения жителей услугами связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания

1.11.1. Расчетные показатели объектов, необходимых для обеспечения населения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания, приведены в таблице 1.11.1.

Таблица 1.11.1

| № п/п | Наименование объекта | Тип расчетного показателя | Содержание и значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магазины | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество торговых объектов на муниципальный округ: – нестационарных – 5 ед.; – стационарных – 33 ед., в т.ч. с по продаже продовольственных товаров –16 ед. Обеспеченность количеством мест проведения ярмарок и розничных рынков –0 ед. Торговая площадь магазинов на 1 тыс. чел. –300 м2 |
|  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность 2 км. Транспортная доступность – 20 мин (для сельских населенных пунктов, в которых отсутствуют магазины). |
| 2. | Предприятия общественного питания | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество мест на 1 тыс. чел. – 40 мест |
|  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность в населенном пункте по месту расположения объекта – 2 км |
| 3. | Предприятия бытового обслуживания | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество рабочих мест на 1 тыс. чел. – 7 ед. Количество объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги – 9 ед. |
|  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность в населенном пункте по месту расположения объекта – 2 км |
| 4. | Отделения почтовой связи | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество объектов на муниципальный округ – 12 ед. |
|  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность для административного центра муниципального округа – 1,5 км. Транспортная доступность для иных сельских населенных пунктов 10 км |

### 1.12. Объекты материально‐технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления

1.12.1. Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности объектами размещения органов местного самоуправления не устанавливается, максимально допустимая транспортная доступность муниципального архива принимается 1 час.

### 1.13. Объекты муниципального архива

1.13.1. Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами муниципального архива принимается 1 объект на муниципальный округ, максимально допустимая транспортная доступность муниципального архива принимается 1 час.

## Раздел 2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

### 2.1. Цели и задачи подготовки местных нормативов градостроительного проектирования

1. МНГП КМО разработаны в целях обеспечения:

– благоприятных условий жизнедеятельности человека посредством установления расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории;

– пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренного стратегией и программами социально-экономического развития муниципального округа.

2. Подготовка МНГП КМО включает решение ряда основных задач:

- определение видов объектов местного значения муниципального округа, подлежащих нормативному правовому регулированию в Местных нормативах в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления;

- определение совокупности расчетных показателей обеспеченности и доступности для населения муниципального округа объектов местного значения, адекватно отражающих благоприятные условия жизнедеятельности человека;

- установление и обоснование значений расчетных показателей (минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности) на основании требований и норм законодательства Российской и Забайкальского края, муниципальных правовых актов муниципального округа, соблюдении технических регламентов и сводов правил, с учетом: стратегии, прогноза и муниципальных программ социально-экономического развития муниципального округа;

- анализ расчетных показателей, содержащихся в региональных нормативах с целью использования их в местных нормативах;

- подготовка правил и определение области применения расчетных показателей, содержащихся в местных нормативах.

Решению перечисленных задач предшествует анализ современного состоянии и стратегии (прогноза) социально-экономического развития муниципального округа.

### 2.2.  Информация о современном состоянии, прогнозе развития муниципального округа

2.2.1. Акшинский муниципальный округ Забайкальского края (далее также – муниципальный округ, округ) образован в соответствии с законом Забайкальского края от 29 июня 2023 г. № 2072-ЗЗК «О преобразовании всех поселений, входящих в состав муниципального района «Акшинский район» Забайкальского края, в Акшинский муниципальный округ Забайкальского края» путем объединения сельских поселений «Акшинское», «Бытэвское», «Курулгинское», «Могойтуйское», «Нарасунское», «Новокургатайское», «Оройское», «Тохторское», «Убур-Тохторское», «Улачинское», «Урейское», «Усть-Илинское».

2.2.2. Акшинский муниципальный округ расположен на юге Забайкальского края и граничит с Ононским и Улетовским муниципальными округами, Кыринским и Дульдургинским муниципальными районами Забайкальского края, а также с Монголией. По юго-востоку района проходит участок государственной границы России и Монголии протяжённостью 54 км. Общая площадь муниципального округа составляет 7463 км2

2.2.3. В состав муниципального округа входят 15 населенных пунктов: село Акша, село Бытэв, село Дорожное, село Курулга, село Могойтуй, село Нарасун, село Новоказачинск, село Новокургатай, село Орой, село Такеча, село Тохтор, село Убур-Тохтор, село Улача, село Урейск, село Усть-Иля. Села расположены преимущественно в восточной и центральной частях округа вдоль реки Онон и ее притоков Административным центром муниципального округа является село Акша, расположенное на месте слияния реки Акша с Онон в 270 км к югу от краевого центра  г. Читы  и на расстоянии 200 км от ближайшей ж/д станции Дарасун Забайкальской железной дороги.

2.2.4. Климат в округе континентальный со средними температурами июля +16÷+18°C, января -22÷-24°C. Количество выпадающих осадков 300 - 500 мм/год.

2.2.5. Для рельефа Акшинского муниципального округа характерно сочетание хребтов и впадин, при этом преобладают гористые территории. В границах округа расположены леса Акшинского лесничества. Самой крупной водной артерией территории является река Онон. Большая часть других рек является притоками р. Онон.

Традиционными местами массового отдыха населения на территории округа являются:

- озера Халанда, Долгое, Делюн;

- источник минеральной воды, место отдыха «Глазной ключ» в районе с. Нарасун;

- два участка отдыха на берегу р. Онон в с. Акша по ул. Набережная: от пер. Ононский до ул. Мартынова и от ул. Декабристов до пер. Короткий.

2.2.6. Численность населения Акшинского муниципального округа на 1 января 2025 г. составила 8288 человек, сократившись за последние 10 лет на 13,6 % из-за естественной убыли и миграционного оттока населения.

2.2.7. Транспортный каркас представлен автомобильными дорогами регионального и местного значения. Основными магистралями, обеспечивающими транспортное сообщение между населенными пунктами, являются автомобильные дороги «Бырка-Акша» и «Могойтуй-Убур-Тохтор-Акша». Автомобильная дорога «Дарасун - Госграница МНР» связывает округ с административными и экономическими центрами Забайкальского края, а также с транзитными маршрутами в направлении Монголии. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 215,1 км, из них с твердым покрытием – 131,5 км. Общая протяженность улиц, проездов, набережных – 167,4 км.

Муниципальные маршруты Акша-Курулга, Акша-Такеча, Акша-Могойтуй связывают административный центр округа со всеми сельскими администрациями муниципального округа.

Хранение автотранспорта осуществляется, в основном, на придомовых территориях. Открытые стоянки для временного хранения автотранспорта располагаются у предприятий, учреждений, социальных объектов, административных зданий и вдоль проезжих частей улиц и дорог.

В муниципальном округе действуют 2 автозаправочные станции и 1 станция технического обслуживания в селе Акша.

2.2.8. В муниципальном округе осуществляется образовательная деятельность по программам дошкольного образования в 13 детских садах, которые расположены во всех селах округа кроме с. Дорожное и с. Новоказачинск.

Сеть общеобразовательных учреждений округа состоит из 11 школ, 4 из них являются средними общеобразовательными школами (реализуют программы начального общего, основного общего и среднего общего образования), 7 – основными общеобразовательными школами (реализуют программы начального общего и основного общего образования). Подвоз обучающихся в школы, расположенные в соседних населенных пунктах, осуществляется школьным автобусом. Большинство школ имеют менее 100 обучающихся и места в школах заняты обучающимися менее чем на 50 %.

Систему дополнительного образования детей в округе представляют:

- МБУ ДО «Дом детского творчества с. Акша»;

- МБУ ДО «Детская школа искусств с. Акша»;

- МБУ ДО «Детская художественная школа с. Акша»;

- МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа с. Акша»;

- МОУ ДОД детский оздоровительно-образовательный центр «Березка».

2.2.10. Культурно-досуговые учреждения муниципального округа представляют:

1) МУК «Межпоселенческая центральная библиотека» в составе:

- центральная районная библиотека;

- центральная детская библиотека;

- 13 библиотек-филиалов.

2) МУК «Межпоселенческое социально-культурное объединение» с 13 филиалами;

3) МУК «Краеведческий музей».

2.2.9. На территории округа расположено 36 различных спортивных сооружений, принадлежащих общеобразовательным школам, муниципальному округу, ДЮСШ. В 2017-2020 гг. построены 5 универсальных спортивных площадок, предназначенных для игры в волейбол, баскетбол, футбол, 2 хоккейные коробки, 12 воркаут-тренажеров, 2 уличных тренажерных комплекса

2.2.10. На территории Акшинского муниципального округа действует государственное учреждение здравоохранения «Акшинская центральная районная больница» с набором подразделений (14 фельдшерско-акушерских пунктов), подведомственная Министерству здравоохранения Забайкальского края.

2.2.11. На территории муниципального округа функционируют 12 отделений почтовой связи «Почта России». Основным оператором проводной связи на территории Акшинского муниципального округа является Забайкальский филиал ПАО «Ростелеком». Услуги сотовой связи предоставляют компании «МТС», «Мегафон», «Билайн».

2.2.12. На территории округа действует централизованная система сбора и вывоза отходов: контейнерная (для объектов социально-бытового назначения, а также части многоквартирной застройки в с. Акша), бестарная система – накопление ТКО в мешках - для накопления ТКО в зоне застройки индивидуальными жилыми домами.

2.2.13 Отдельные показатели муниципальной статистики (по данным сайта Федеральная служба государственной статистики – http://gks.ru), отражающие обеспеченность населения Акшинского муниципального округа объектами местного значения, приведены в приложении № 3.

2.2.14. В Акшинском муниципальном округе действуют следующие документы градостроительного проектирования и стратегического планирования, планируемые и прогнозируемые целевые показатели которых могут влиять на установление расчетных показателей местных нормативов:

- Генеральный плана Акшинского муниципального округа Забайкальского края;

- Стратегия социально-экономического развития Акшинского муниципального округа Забайкальского края на период до 2030 года;

- муниципальная программа «Развитие образования на 2026 год»;

- муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Акшинском муниципальном округе Забайкальского края на 2026 год»;

- муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Акшинского муниципального округа Забайкальского края на 2026 год».

### 2.3. Обоснование состава объектов местного значения, для которых устанавливаются расчетные показатели

2.3.1. В соответствии с Градостроительным кодексом местные нормативы градостроительного проектирования муниципального округа устанавливают совокупность:

– расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения муниципального округа, отнесенными к таковым градостроительным законодательством Российской Федерации, иными объектами местного значения муниципального округа;

– расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа.

2.3.2. Виды объектов местного значения муниципального округа, подлежащие отображению генеральном плане муниципального округа, установлены в статье 8(1) Закона Забайкальского края от 29 декабря 2008 г. № 113-ЗЗК «О градостроительной деятельности в Забайкальском крае», к ним относятся:

1) объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;

2) автомобильные дороги местного значения в границах муниципального округа;

3) автовокзалы и автостанции;

4) объекты в области образования:

5) открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения;

6) объекты, предназначенные для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов;

7) объекты в области культуры и искусства;

8) объекты гражданской обороны, необходимые для организации и осуществления мероприятий по защите населения и территории муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

9) объекты, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения;

10) иные объекты, необходимые для решения вопросов местного значения муниципального округа.

2.3.3. Объекты местного значения муниципального округа являются материальной базой при решении вопросов местного значения, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления муниципального округа. Круг вопросов местного значения муниципального округа установлен в ст. 16 Федерального законам от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Вопросы местного значения Акшинского муниципального округа перечислены также в ст. 8 Устава Акшинского муниципального округа Забайкальского края.

2.3.4. С учетом изложенного приведенный в п. 3.3.2 перечень видов объектов местного значения принят в качестве базового, в отношении которого осуществлялась подготовка местных нормативов градостроительного проектирования Акшинского муниципального округа. Среди иных объектов, необходимых для решения вопросов местного значения Акшинского муниципального округа, на основании ст. 8 Устава выделены:

– объекты, предназначенные для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания;

– объекты материально‐технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления;

– объекты муниципального архива;

– объекты массового отдыха населения.

### 2.4. Обоснование расчетных показателей

2.4.1. Обоснованная подготовка расчетных показателей базируется на:

1) применении и соблюдении требований и норм, связанных с градостроительной деятельностью, содержащихся:

– в нормативных правовых актах Российской Федерации;

– в нормативных правовых актах Забайкальского края;

– в муниципальных правовых актах Акшинского муниципального округа;

– в национальных стандартах и сводах правил;

2) соблюдении:

– технических регламентов;

– региональных нормативов градостроительного проектирования Забайкальского края;

3) учете показателей и данных, содержащихся:

– в стратегии и прогнозах социально-экономического развития Акшинского муниципального округа, муниципальных программах Акшинского муниципального округа при реализации которых осуществляется создание объектов местного значения муниципального округа;

– в официальных статистических отчетах, содержащих сведения о состоянии экономики и социальной сферы, социально-демографическом составе и плотности населения на территории Акшинского муниципального округа;

– в документах территориального планирования Российской Федерации и Забайкальского края;

– в документах территориального планирования Акшинского муниципального округа и материалах по их обоснованию;

– в проектах планировки территории, предусматривающих размещение объектов местного значения муниципального округа;

– в методических материалах в области градостроительной деятельности;

– в ранее действующих местные нормативы градостроительного проектирования муниципального района «Акшинский район» Забайкальского края;

– в предложениях органов местного самоуправления и заинтересованных лиц;

4) корректном применении математических методов при расчете значений показателей местных нормативов.

2.4.2. В соответствии с ч. 2 ст. 29.2 Градостроительного кодекса региональные нормативы градостроительного проектирования могут устанавливать предельные значения расчетных показателей применительно не только к объектам регионального, но и местного значения, в том числе муниципального округа. Региональные нормативы градостроительного проектирования Забайкальского края, утвержденные постановлением Правительства Забайкальского края от 11 июля 2017 г. № 273 в ред. от 1 апреля 2025 г. (далее – РНГП ЗК), в своем составе содержат расчетные показатели, в том числе применительно к объектам местного значения муниципального округа.

2.4.3. Согласно ст. 29.4 Градостроительного кодекса расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения муниципального округа, установленные местными нормативами, не могут быть ниже предельных значений, устанавливаемых региональными нормативами градостроительного проектирования, а расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа не могут превышать этих предельных значений, устанавливаемых региональными нормативами градостроительного проектирования.

Таким образом, предельные значения показателей РНГП ЗК задают рамочные ограничения для значений показателей местных нормативов по отношению к объектам местного значения Акшинского муниципального округа. Поэтому предельные значения показателей РНГП ЗК могут быть приняты за основу при подготовке аналогичных показателей МНГП КМО.

2.4.4. Обоснованность и увязка МНГП КМО с муниципальными программами достигается использованием значений их целевых показателей для установления значений расчетных показателей МНГП КМО.

2.4.5. При размещении объектов местного значения для обслуживания населения муниципального округа должны предусматриваться уровни обслуживания объектами, в том числе повседневного, периодического и эпизодического обслуживания. Уровни обслуживания предопределяют территориальную доступность.

2.4.6. Расчетные показатели обеспеченности могут быть выражены в единицах измерения, характеризующих ресурсный потенциал объекта по удовлетворению конкретных потребностей населения:

– вместимость (производительность, мощность, количество мест и т.п.) объекта;

– количество единиц объектов;

– площадь объекта, его помещений и (или) территории земельного участка, необходимой для размещения объекта;

– иные нормируемые показатели, характеризующие объект.

Территориальная доступность – пространственная характеристика сети объектов социальной, транспортной коммунальной инфраструктур. Рассчитывается либо исходя из затрат на достижение выбранного объекта (как правило, затрат времени), либо исходя из расстояния до выбранного объекта, измеренного по прямой, по имеющимся путям передвижения, или иным образом.

При определении показателя территориальной доступности для каждого вида объектов указывается вид территориальной доступности в зависимости от способа передвижения по территории:

– пешеходная доступность – движение по территории, осуществляемое в условия стандартной для данной местности погоды (в пределах климатической нормы) без использования транспортных средств лицом, способным к самостоятельному передвижению;

– транспортная доступность – движение по территории с использованием транспортных средств, осуществляемое по улицам и дорогам общего пользования, иным транспортно-коммуникационным объектам.

2.4.7. Положения по обоснованию расчетных показателей с привязкой к пунктам основной части местных нормативов, содержащих эти показатели, приведены в таблице 2.4.1. Положения по обоснованию включают описание расчетных показателей по объектам местного значения и ссылки на нормы использованных документов для установления их значений.

Таблица 2.4.1

| Пункты основной части | Положения по обоснованию расчетных показателей |
| --- | --- |
| ### 1.2. Объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расхода газа для различных потребителей регулируются нормам СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб». Удельный расход электроэнергии и годовое число часов использования максимума электрической нагрузки установлено в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (приложением Л). |
| ### 1.3. Автомобильные дороги местного значения в границах муниципального округа, автомобильные стоянки | Развитие дорожного хозяйства региона и Акшинского муниципального округа ориентируется на сохранение и модернизацию существующей сети автодорог. Достигнутые уровни протяженности автомобильных дорог местного значения приняты в качестве нормативных. Минимально допустимый уровень обеспеченности количеством станций технического обслуживания и автозаправочных станций установлен согласно пунктам 11.40 и 1.41 СП 42.13330.2016. |
| ### 1.4. Объекты в области образования | Расчетные показатели для объектов местного значения в области образования установлены в соответствии с условиями текущей обеспеченности населения муниципального образования, а также документов стратегического планирования Акшинского муниципального округа, с учетом норм таблицы 1 РНГП, Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающих требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденных Минобрнауки России 4 мая 2016 г. № АК-15/02вн. |
| ### 1.5. Объекты физической культуры, школьного спорта и массового спорта | Минимально допустимые уровни обеспеченности объектов физической культуры и массового спорта установлены по нормативам обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры РНГП ЗК и согласно приказу Министерства спорта Российской Федерации от 19 августа 2021 г. № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры». При этом отдельные показатели обеспеченности (плоскостные спортсооружения, спортивные залы) скорректированы в сторону увеличения до существующего уровня, если он превышает рекомендованные нормативы. Уровень территориальной доступности спортивных залов и плоскостных сооружений принят с учетом СП 42.13330.2016 (п.10.4), размеров территории Акшинского муниципального округа и входящих в него населенных пунктов. |
| ### 1.6. Объекты гражданской обороны, необходимые для организации и осуществления мероприятий по защите населения и территории муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Объекты местного значения, необходимые для осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне на территории муниципального округа проектируются в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» с учетом требований СП 88.13330.2014 «СНиП П-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны». Объекты местного значения, для пожарной охраны проектируются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Расчетные показатели количества пожарных депо и пожарных автомобилей для населенных пунктов следует принимать в соответствии с нормами пожарной безопасности НПБ 101-95. Объекты местного значения, необходимые для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального округа проектируются в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с учетом требований ГОСТ Р 22.0.07-95. |
| ### 1.7. Объекты в области культуры и искусства | Расчетные показатели минимально допустимые уровни обеспеченности для объектов местного значения в сфере культуры и искусства установлены в соответствии показателями РНГП ЗК, Методическими рекомендациями органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденными распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 18 ноября 2025 г. № Р-494,. При этом отдельные показатели обеспеченности (количество библиотек, домов культуры) скорректированы в сторону увеличения до существующего уровня, если он превышает рекомендованные нормативы. Минимально допустимое количество посадочных мест в домах культуры установлено в соответствии с таблицей 1 РНГП ЗК. Максимально допустимые уровни территориальной доступности объектов установлены с учетом выше указанных рекомендаций и размеров территории Акшинского муниципального округа и входящих в него населенных пунктов. |
| ### 1.8. Объекты рекреации, массового отдыха жителей и туризма | В соответствии с п. 20 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ в местных нормативах устанавливаются расчетные показатели для объектов массового отдыха местного значения муниципального округа, к которым отнесены зоны массового кратковременного отдыха и пляжи (зоны рекреации водных объектов). Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности муниципального округа зонами массового кратковременного отдыха и максимально допустимого уровня территориальной доступности до таких зон установлены в соответствии с п. 9.21 СП 42.13330.2016. Расчетные показатели минимально допустимой площади территории для размещения речных и озерных пляжей и протяженности береговой полосы данных пляжей на одного посетителя установлены в соответствии с п. 9.27 СП 42.13330.2016. Пляжи необходимо оборудовать пунктами оказания первой медицинской помощи и спасательными станциями в соответствии с ГОСТ 17.1.5.02-80 «Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов». Организованные пляжи должны быть оборудованы спасательными станциями: 1 спасательная станция на каждый организованный пляж. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения площадью озелененных территорий общего пользования (парк, сад, сквер, бульвар, набережная) для городских и сельских населенных пунктов установлены в соответствии с таблицей 4 РНГП ЗК и таблицей 9.2 СП 42.13330.2016. Максимально допустимый уровень доступности до ближайших объектов указан, исходя из возможной длины пути, обусловленной размерами населенных пунктов и количеством объектов в них. Минимально допустимый уровень обеспеченности муниципального округа количеством коллективных средств размещения установлен по существующему положению. |
| ### 1.9. Объекты, предназначенные для накопления, сбора, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов | Стратегия социально-экономического развития Забайкальского края до 2035 года одним приоритетов определила обеспечение экологически безопасного обращения с отходами и увеличения доли экологически безопасной утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) до 90% за счет налаженной системы сбора и хранения ТКО. Постановлением Правительства Забайкальского края от 5 ноября 2019 г. № 430 утверждена территориальная схема обращения с отходами Забайкальского края, определяющая порядок деятельности по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов. На муниципальном уровне основными показателями в сфере обращения с отходами являются нормативные показатели накопления ТКО. В настоящих МНГП КМО они установлены в соответствии с приказом Региональной служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 18 февраля 2018 г. № 21-НПА «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Забайкальского края». Реестр размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории округа, утверждается постановлением администрации Акшинского муниципального округа в порядке, установленным постановлением Правительства РФ от 31 августа 2018 г. № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов и ведения их реестра». Региональным оператором является ООО «ОЛЕРОН+». |
| ### 1.10. Объекты ритуальных услуг и мест захоронения | Предельно допустимые уровни обеспеченности мест захоронения, объектов, необходимых для организации ритуальных услуг, установлены в соответствии с СП 42.13330.2016 (приложение Д). |
| ### 1.11. Объекты, предназначенные для обеспечения жителей услугами связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания | Количество, доступность, и территориальное размещение отделений почтовой связи регламентируются постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1429 «Об утверждении Правил территориального распределения отделений почтовой связи акционерного общества «Почта России». Согласно Правилам в муниципальном образовании должно быть не менее одного отделения почтовой связи, размещаемого, как правило, в административном центре. В городских населенных пунктах среднее значение зоны охвата (радиуса обслуживания) территории, обслуживаемой отделением почтовой связи, должно составлять до 1500 метров и до 10 тыс. метров в сельских населенных пунктах. Допустимые уровни обеспеченности и территориальной доступности объектов почтовой связи установлены следуя Правилам и с учетом существующему положения (12 отделений в округе). Минимально допустимые уровни обеспеченности населения объектами торговли установлены в соответствии с приказом Министерства экономического развития Забайкальского края от 1 августа 2023 г. № 84-од «Об утверждении значений коэффициентов, используемых для расчета нормативов минимальной обеспеченности населения Забайкальского края площадью торговых объектов, и нормативов минимальной обеспеченности населения Забайкальского края площадью торговых объектов». Минимально допустимый уровень обеспеченности населения торговой площадью магазинов установлен в соответствии с таблицей 1 РНГП ЗК. Обеспеченность объектами общественного питания и бытового обслуживания установлена в соответствии с СП 42.13330.2016 (приложение Д). Минимально допустимое количество объектов бытового обслуживания населения установлено по существующему положению. Уровень территориальной доступности объектов торговли и бытового обслуживания установлен с учетом радиуса обслуживания, рекомендованного СП 42.13330.2016 (п. 10.4), таблицы 2 РНГП ЗК и размера территории муниципального округа населенных пунктов. |
| ### 1.12. Объекты материально‐технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления | Расчетные показатели доступности объектов материально‐технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления принято по существующему состоянию. |
| ### 1.13. Объекты муниципального архива | Расчетные показатели обеспеченности и доступности объектов муниципального архива приняты по существующему состоянию. |

## Раздел 3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

### 3.1. Область применения расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования

3.1.1. Действие расчетных показателей МНГП КМО распространяется на всю территорию Акшинского муниципального округа на правоотношения, возникшие после вступления в силу настоящих местных нормативов.

3.1.2. МНГП КМО применяются при подготовке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, а также используются для принятия решений органами местного самоуправления, должностными лицами, осуществляющими контроль за градостроительной (строительной) деятельностью на территории Акшинского муниципального округа, физическими и юридическими лицами, а также судебными органами, как основание для разрешения споров по вопросам градостроительной деятельности.

3.1.3. МНГП КМО являются обязательными для органов местного самоуправления Акшинского муниципального округа при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности по подготовке и утверждению:

1) Генерального плана Акшинского муниципального округа, изменений в схему территориального планирования;

2) документации по планировке территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории), предусматривающей размещение объектов местного значения муниципального округа;

3) условий аукционов на право заключить договор о комплексном развитии территории;

4) решения о комплексном развитии территории;

5) договора о комплексном развитии территории;

6) программ комплексного развития систем коммунальной, социальной и транспортной инфраструктур Акшинского муниципального округа.

3.1.4. МНГП КМО являются обязательными для победителей аукционов на право заключения договоров о развитии застроенной территории (в случае наличия соответствующих требований в условиях аукциона и договорах о развитии застроенных территорий).

Местные нормативы являются обязательными для разработчиков проекта Генерального плана Акшинского муниципального округа, внесения в него изменений, документации по планировке территории.

3.1.5. МНГП КМО являются источником информации для подготовки градостроительного плана земельного участка.

3.1.6. Расчетные показатели МНГП КМО могут применяться для установления расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, используемых в градостроительных регламентах, если в границах территориальной зоны предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории.

3.1.7. МНГП КМО градостроительного проектирования могут применяться:

– при подготовке стратегии и программ комплексного социально-экономического развития Акшинского муниципального округа;

– для принятия решений органами местного самоуправления, должностными лицами, осуществляющими контроль за градостроительной (строительной) деятельностью на территории Акшинского муниципального округа;

– физическими и юридическими лицами, а также судебными органами, как основание для разрешения споров по вопросам градостроительного проектирования;

– при проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам Генерального плана Акшинского муниципального округа, изменений Генерального плана;

– при проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;

– в других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

3.1.8. В границах территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации МНГП КМО не применяются. В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации МНГП КМО применяются в части, не противоречащей законодательству об охране объектов культурного наследия.

### 3.2. Правила применения расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования

3.2.1. Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа в местных нормативах градостроительного проектирования производятся для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения муниципального округа в документах территориального планирования (в схемы территориального планирования, включая карту планируемого размещения объектов местного значения), зон планируемого размещения объектов местного значения в документации по планировке территории (в проектах планировки территории) в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.

3.2.2. При определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость, проч.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта местного значения следует учитывать параметры объекта местного значения и нормы отвода земель для объекта таких параметров.

3.2.3. Максимально допустимый уровень территориальной доступности того или иного объекта местного значения в целях градостроительного проектирования установлен настоящими местными нормативами. Параметры планируемого к размещению объекта местного значения следует определять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами (ресурсами), установленного настоящими местными нормативами, площадью территории и параметрами (характеристиками) функциональных зон в границах максимально допустимого уровня территориальной доступности этого объекта.

3.2.4. В случае утверждения региональных нормативов градостроительного проектирования, содержащих минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека выше, чем минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, содержащиеся в местных нормативах, для территорий нормирования в пределах муниципального округа применяются соответствующие региональные нормативы градостроительного проектирования.

3.2.5. Применение местных нормативов при подготовке документов территориального планирования (внесения в них изменений) и документации по планировке территорий не заменяет и не исключает применения требований технических регламентов, национальных стандартов, санитарных правил и норм, правил и требований, установленных органами государственного контроля (надзора).

3.2.6.  В границах территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации МНГП КМО не применяются. В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации МНГП КМО применяются в части, не противоречащей законодательству об охране объектов культурного наследия.

3.2.7. При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации и Забайкальского края, на которые дается ссылка в настоящих МНГП КМО, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

Приложение № 1

к местным нормативам

градостроительного проектирования

Акшинского муниципального округа

Забайкальского края

## Понятия и термины

В местных нормативах приведенные понятия применяются в следующем значении:

Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений.

Земельный участок – часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными законами. В случаях и в порядке, которые установлены федеральным законом, могут создаваться искусственные земельные участки.

Нормативы градостроительного проектирования – совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории.

Место массового отдыха – территория или объект, предназначенный для организованного отдыха населения (объекты культуры и досуга, объекты физкультуры и спорта, озелененные территории общего пользования, площади и улицы, зоны массового кратковременного отдыха).

Населенный пункт – территориальное образование, имеющее сосредоточенную застройку в пределах установленной границы и служащее местом постоянного проживания людей.

Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено (объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

Объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных образований.

Озелененные территории общего пользования – вид территорий общего пользования, которые отграничиваются красными линиями от кварталов, а также от другого вида территорий общего пользования – улично-дорожной сети. В состав территории включаются парки (в том числе минипарки, специализированные парки, парки культуры и отдыха), сады, скверы, бульвары и иные подобные территории для отдыха населения.

Правила землепользования и застройки – документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации, и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений.

Сооружение – результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов.

Улица – путь сообщения на территории населенного пункта, предназначенный преимущественно для общественного и индивидуального легкового транспорта, а также пешеходного движения, расположенный между кварталами застройки и ограниченный красными линиями улично-дорожной сети.

Приложение № 2

к местным нормативам

градостроительного проектирования

Акшинского муниципального округа

Забайкальского края

## Перечень нормативных правовых актов, использованных при разработке местных нормативов

### Федеральные нормативные правовые акты

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ.

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329 «О физической культуре и спорте».

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

- Приказ Федерального агентства по делам молодежи от 13 мая 2016 г. № 167 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, реализующих государственную молодежную политику».

- Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 31 января 2017 г. № НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».

- Приказ Министерством спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 г. № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта».

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 февраля 2021 г. № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19 августа 2021 г. № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры».

- Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 18 ноября 2025 г. № Р-494 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».

- Методические рекомендации по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений городских округов в Российской Федерации, согласованные Министерством транспорта Российской Федерации 24 июля 2018 г.

- Письмо Минобрнауки России от 4 мая 2016 г. № АК-950/02 «О методических рекомендациях» (вместе с Методическими рекомендациями по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования).

### Нормативные правовые акты Забайкальского края

- Закон Забайкальского края от 29 декабря 2008 г. № 113-ЗЗК «О градостроительной деятельности в Забайкальском крае».

- Закон Забайкальского края от 29 июня 2023 г. № 2072-ЗЗК «О преобразовании всех поселений, входящих в состав муниципального района «Акшинский район» Забайкальского края, в Акшинский муниципальный округ Забайкальского края».

- . Постановление Правительства Забайкальского края от 26 декабря 2013 г. № 586 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года».

- Постановление Правительства Забайкальского края от 24 апреля 2014 г. № 225 «Об утверждении государственной программы Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края на 2014– 2025 годы».

- Постановление Правительства Забайкальского края от 24 апреля 2014 г. № 236 «Об утверждении государственной программы Забайкальского края «Развитие культуры в Забайкальском крае».

- Постановление Правительства Забайкальского края от 29 мая 2014 г. № 315 «Об утверждении государственной программы Забайкальского края «Развитие транспортной системы Забайкальского края».

- Постановление Правительства Забайкальского края от 30 июня 2014 г. № 381 «Об утверждении государственной программы Забайкальского края «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае».

- Постановление Правительства Забайкальского края от 12 февраля 2016 г. № 65 «Об утверждении государственной программы Забайкальского края «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Забайкальского края».

- Постановление Правительства Забайкальского края от 11 июля 2017 г. № 273 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Забайкальского края».

- Постановление Правительства Забайкальского края от 5 ноября 2019 г. № 430 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами Забайкальского края».

- Постановление Правительства Забайкальского края от 17 декабря 2019 г. № 490 «Об утверждении государственной программы Забайкальского края «Комплексное развитие сельских территорий».

- Постановление Правительства Забайкальского края от 29 января 2021 г. № 9 «Об утверждении региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Забайкальского края».

- Постановление Правительства Забайкальского края от 02.06.2023 № 272 «Об утверждении Стратегия социально-экономического развития Забайкальского края до 2035 года».

- Приказ Региональной служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 1 ноября 2013 г. № 392 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в жилых помещениях на территории Забайкальского края».

- Приказ Региональной служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 31 мая 2017 г. № 66-НПА «Об утверждении нормативов потребления электрической энергии при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме на территории Забайкальского края».

- Приказ Региональной служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 3 июня 2022 г. № 118-НПА «Об утверждении единых нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на территории некоторых муниципальных образований и межселенной территории Забайкальского края».

- Приказ Министерства экономического развития Забайкальского края от 1 августа 2023 г. № 84-од «Об утверждении значений коэффициентов, используемых для расчета нормативов минимальной обеспеченности населения Забайкальского края площадью торговых объектов, и нормативов минимальной обеспеченности населения Забайкальского края площадью торговых объектов».

- Приказ Региональной служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 14 августа 2019 г. № 173-НПА «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Забайкальского края».

- Приказ Министерства природных ресурсов Забайкальского края от 6 августа 2024 г. № 1426 «Об утверждении перечня объектов размещения твердых коммунальных отходов на территории Забайкальского края».

### Своды правил по проектированию и строительству

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

- СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения».

- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения».

- СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны».

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- СП 476.1325800.2020 «Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов. Территории городских и сельских поселений».

- СП 113.13330.2023 «СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей».

### Интернет-источники

- Федеральная государственная информационная система территориального планирования – http://fgis.economy.gov.ru.

- Федеральная служба государственной статистики – http://gks.ru.

- Территориальный орган Федеральная служба государственной статистики по Забайкальскому краю – https://chita.gks.ru/.

- Министерство экономического развития Российской Федерации – http://economy.gov.ru/minec.

- Официальный портал Забайкальский край. Акшинский муниципальный округ – https://akshin.75.ru.

Приложение № 3

к местным нормативам

градостроительного проектирования

Акшинского муниципального округа

Забайкальского края

## Отдельные показатели муниципальной статистики Акшинского муниципального округа, отражающие обеспеченность населения объектами местного значения

Территория

| Показатели | Ед. измерения | 2024 |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь земель муниципального образования | гектар | 743483 |
| Общая протяженность улиц, проездов, набережных на конец года | километр | 167,4 |
| Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года | километр | 31 |
| Протяженность автодорог общего пользования местного значения, на конец года - всего | километр | 215,1 |
| с твердым покрытием | километр | 131,5 |
| с усовершенствованным покрытием | километр | 47.9 |
| Протяженность мостов, путепроводов и эстакад, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | погонный метр | 112 |

Население

| Показатели | Ед. измерения | 2025 |
| --- | --- | --- |
| Все население | человек | 8288 |

Здравоохранение

| Показатели | Ед. измерения | 2024 |
| --- | --- | --- |
| Число лечебно-профилактических организаций | единица | 16 |

Образование

| Показатели | Ед. измерения | 2024 |
| --- | --- | --- |
| Число мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми | единица | 406 |
| 2 | человек | 75 |
| 4 | человек | 80 |
| 5 | человек | 82 |
| 6 | человек | 74 |
| Численность обучающихся по направлениям дополнительных общеобразовательных программ |  |  |
| Общеразвивающие программы художественной направлености | человек | 446 |
| Общеразвивающие программы физкультурно-спортивной направленности | человек | 493 |
| Общая площадь зданий (помещений) организаций дополнительного образования детей | кв. м | 1519 |
| Число зданий организаций дополнительного образования детей | единица | 7 |
| Число зданий организаций дополнительного образования детей, занимаемых не полностью | единица | 4 |
| Количество семейных дошкольных групп в организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми | единица | 13 |
| Всего зданий (помещений) дошкольных образовательных организаций | единица | 15 |

Спорт

| Показатели | Ед. измерения | 2024 |
| --- | --- | --- |
| Спортивные сооружения | единица | 17 |
| Плоскостные спортивные сооружения | единица | 6 |
| Спортивные залы | единица | 11 |

Коммунальная сфера

| Показатели | Ед. измерения | 2024 |
| --- | --- | --- |
| Количество негазифицированных населенных пунктов | единица | 15 |
| Общая площадь жилых помещений | тыс. кв. м | 207,5 |
| Число источников теплоснабжения | единица | 38 |
| Число источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч | единица | 36 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении | метр | 6800 |
| Протяженнность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене | метр | 237 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети | метр | 1270 |
| Количество населенных пунктов, не имеющих водопроводов (отдельных водопроводных сетей) | единица | 14 |
| Количество населенных пунктов, не имеющих канализаций (отдельных канализационных сетей) | единица | 15 |
| Общая площадь жилых помещений, оборудованная одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или электрическими плитами | тыс. кв. м | 23,5 |

Платные услуги населению

| Показатели | Ед. измерения | 2024 |
| --- | --- | --- |
| Число объектов бытового обслуживания населения оказывающих услуги |  |  |
| Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования | единица | 6 |
| Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги | единица | 9 |
| Услуги парикмахерских | единица | 2 |
| Ритуальные услуги | единица | 1 |
| Число приемных пунктов бытового обслуживания, принимающих заказы от населения на оказание услуг |  |  |
| Ремонт и строительство жилья и других построек | единица | 2 |
| Число приемных пунктов бытового обслуживания, принимающих заказы от населения на оказание услуг | единица | 6 |
| Ремонт, окраска и пошив обуви | единица | 2 |
| Изготовление и ремонт мебели | единица | 1 |
| Услуги фотоателье | единица | 1 |

Розничная торговля и общественное питание

| Показатели | Ед. измерения | 2024 |
| --- | --- | --- |
| Количество объектов розничной торговли и общественного питания |  |  |
| магазины | единица | 96 |
| павильоны | единица | 3 |
| аптеки и аптечные магазины | единица | 2 |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | единица | 11 |
| рестораны, кафе, бары | единица | 2 |
| минимаркеты | единица | 67 |
| прочие магазины | единица | 29 |
| Площадь торгового зала объектов розничной торговли |  |  |
| магазины | кв. м | 5384 |
| павильоны | кв. м | 35 |
| аптеки и аптечные магазины | кв. м | 80 |
| минимаркеты | кв. м | 2997 |
| прочие магазины | кв. м | 2387 |
| Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания | кв. м |  |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | кв. м | 735 |
| рестораны, кафе, бары | кв. м | 469 |
| Число мест в объектах общественного питания |  |  |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | место | 545 |
| рестораны, кафе, бары | место | 150 |

Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления

| Показатели | Ед. измерения | 2024 |
| --- | --- | --- |
| Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях | % | 69.8 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв. м общей площади | 25.04 |
| Среднегодовая численность постоянного населения | человек | 8362 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | % | 99,3 |
| Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах на одного проживающего | кВт.час | 1348.3 |
| Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах на 1 кв. метр общей площади | гигакалория | 0.2 |
| Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах на одного проживающего | куб. м | 61,14 |
| Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями на одного человека населения | кВт.час | 99.7 |
| Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями на 1 кв. метр общей площади | гигакалория | 0.28 |

Коллективные средства размещения

| Показатели | Ед. измерения | 2024 |
| --- | --- | --- |
| Число коллективных средств размещения | единица | 2 |

Почтовая и телефонная связь

| Показатели | Ед. измерения | 2024 |
| --- | --- | --- |
| Число сельских населенных пунктов, обслуживаемых почтовой связью | единица | 12 |
| Число телефонизированных сельских населенных пунктов | единица | 15 |

## Содержание

| ## Раздел 1. Основная часть – расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Акшинского муниципального округа объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения | ## 1 |
| --- | --- |
| ### 1.1. Общие положения | ## 1 |
| ### 1.2. Объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | ## 2 |
| ## 1.3. Автомобильные дороги местного значения в границах муниципального округа, автомобильные стоянки | ## 2 |
| ## 1.4 Объекты в области образования | ## 4 |
| ## 1.5. Объекты физической культуры, школьного спорта и массового спорта | ## 5 |
| ## 1.6. Объекты гражданской обороны, необходимые для организации и осуществления мероприятий по защите населения и территории муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ## 7 |
| ## 1.7. Объекты в области культуры и искусства | ## 7 |
| ## 1.8. Объекты рекреации, массового отдыха жителей и туризма | ## 8 |
| ## 1.9. Объекты, предназначенные для накопления, сбора, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов | ## 9 |
| ## 1.10. Объекты ритуальных услуг и мест захоронения | ## 9 |
| ## 1.11. Объекты, предназначенные для обеспечения жителей услугами связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания | ## 9 |
| ## 1.12. Объекты материально‐технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления | ## 10 |
| ### 1.13. Объекты муниципального архива | ## 10 |
| ## Раздел 2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования | ## 11 |
| ## 2.1. Цели и задачи подготовки местных нормативов градостроительного проектирования | ## 11 |
| ## 2.2. Информация о современном состоянии, прогнозе развития муниципального округа | ## 11 |
| ## 2.3. Обоснование состава объектов местного значения, для которых устанавливаются расчетные показатели | ## 13 |
| ### 2.4. Обоснование расчетных показателей | ## 14 |
| ## Раздел 3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования | ## 20 |
| ## 3.1. Область применения расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования | ## 20 |
| ### 3.2. Правила применения расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования | ## 21 |
| Приложение № 1 Понятия и термины | ## 23 |
| ## Приложение № 2 Перечень нормативных правовых актов, использованных при разработке местных нормативов | ## 25 |
| ## Приложение № 3 Отдельные показатели муниципальной статистики Акшинского муниципального округа за 2024 год, отражающие обеспеченность населения объектами местного значения | ## 28 |